A->B, A<-B(Xeq)

-rA=kPA - kPB

kCB

k=k*exp(-Eo/RT) Arrhenius equation

∆G=∆H-T∆S (∆S≥0 or ∆S<0)

Adsorprion-> Surface reaction -> Desorption -> Langmuir isotherm(LH)

N2+3H↔NH3

-rAB=NrAH3

Looking at your notes alongside the lecture slides, here's a clear explanation of what your professor covered:

Reaction Kinetics & Equilibrium

The lecture started with a reversible reaction A → B (and B → A at equilibrium, X_eq). The rate expression is:

-r_A = kP_A - kP_B (or kC_B in concentration form)

This means the net reaction rate depends on both forward and reverse reactions. At equilibrium, the net rate equals zero.

The rate constant follows the Arrhenius equation: k = k* · exp(-E_o/RT), meaning reaction rate increases exponentially with temperature.

Gibbs Free Energy

ΔG = ΔH - TΔS (where ΔS ≥ 0 or ΔS < 0)( Case 1: ΔS ≥ 0 (엔트로피 증가 자발성 상승), Case 2: ΔS < 0 (엔트로피 감소 자발성 저하))

This determines whether a reaction is spontaneous. If ΔG < 0, the reaction proceeds forward.

깁스 프리 에너지와 자발성 결정 기준

- ΔG<0

(음수, 에너지가 감소): 자발적 반응 (Exergonic). 반응이 정방향으로 스스로 진행됩니다.

- ΔG>0

(양수, 에너지가 증가): 비자발적 반응 (Endergonic). 외부에서 에너지를 지속적으로 가해줘야 반응이 일어납니다.

- ΔG=0

: 평형 상태. 반응이 정방향과 역방향으로 일어나는 속도가 같아 겉보기 변화가 없습니다.

Heterogeneous Catalysis Steps (Langmuir-Hinshelwood, LH)

Your professor outlined the sequence:

Adsorption → Surface Reaction → Desorption

This is the Langmuir isotherm (LH) mechanism — both reactants must first adsorb onto the catalyst surface before reacting. This is the most common framework used in catalytic reaction engineering.

The Eley-Rideal mechanism is the alternative — one reactant adsorbs, and the other reacts directly from the gas phase without adsorbing.

Potential Energy Diagram (Image 2)

This diagram shows why catalysts work:

- The dashed curve = homogeneous (uncatalyzed) reaction — requires very high activation energy Ehom

- The solid curve = heterogeneous (catalyzed) reaction — the reaction goes through adsorption → surface reaction → desorption

촉매는 반응 경로를 변경하여 더 낮은 에너지 장벽을 넘게 함으로써 반응을 훨씬 빠르게 만듭

The key energy terms are:

- E_ads = activation energy for adsorption

- λ_ads = heat released during adsorption (exothermic)

- E_cat = activation energy for the catalytic surface reaction (much lower than E_hom!)

- E_des = activation energy for desorption

- λ_des = heat of desorption

- ΔH = overall enthalpy change of reaction

The catalyst lowers the energy barrier dramatically, which is why catalysts speed up reactions without being consumed.

Ammonia Synthesis Example

N₂ + 3H₂ ⇌ NH₃

사진 해석

이 필기 내용을 보면:

윗줄

N₂ + 3H₂ ⇌ NH₃

암모니아 합성 반응 (가역반응)

아랫줄

정확히 읽기가 어렵지만, 아마도:

-rN2=k∙PN2∙P3H2-k'∙P2NH3

즉 의미는

암모니아 합성 반응의 반응속도식으로:

- 정반응: N₂와 H₂의 분압에 비례

- 역반응: NH₃의 분압에 비례

Summary Flow

Gas phase reactants

↓  adsorption (E_ads)

Adsorbed reactants on surface

↓  surface reaction (E_cat << E_hom)

Adsorbed products on surface

↓  desorption (E_des)

Gas phase products

The central takeaway is that catalysts provide an alternative reaction pathway with lower activation energy, explained thermodynamically through ΔG = ΔH - TΔS and kinetically through the Arrhenius equation.

평형 상태 (Chemical Equilibrium)

쉽게 말하면, 정반응 속도 = 역반응 속도가 되는 상태예요.

-r_A = kP_A 심화 설명

기본 의미

-r_A = A의 소멸 속도 (반응 속도) k = 반응 속도 상수 (Arrhenius: k = k* · exp(-E_o/RT)) P_A = A의 분압 (partial pressure)

즉, A의 반응 속도는 A의 분압에 비례한다는 뜻이에요.

교수가 강조했을 포인트

가역반응 (A ⇌ B) 에서 전체 속도식은:

-r_A = kP_A - kP_B

여기서 핵심은:

- kP_A → 정반응 (forward): A가 B로 변하는 속도

- kP_B → 역반응 (reverse): B가 다시 A로 돌아오는 속도

- 두 항의 차이가 실제 관측되는 반응 속도

평형에서는?

평형 상태에서는 -r_A = 0 이 되므로:

$$kP_A = kP_B$$

즉, 정반응 속도 = 역반응 속도 → 이 조건이 X_eq를 결정하게 됩니다.

왜 중요한가?

반응기를 설계할 때, 반응 속도식이 없으면 반응기 크기, 체류 시간, 전화율 등을 계산할 수 없기 때문에 반응공학의 가장 기본이 되는 식입니다.

헷갈리기 쉬운 부분이에요

평형 상태에서 -r_A = 0 이라는 건:

- 반응이 안 일어난다는 게 아니라

- 정반응 속도 = 역반응 속도라서 알짜 속도(net rate)가 0이라는 뜻

X_eq와의 관계

| 상황 | -r_A | X |
| --- | --- | --- |
| 반응 시작 | 크다 | 0에 가까움 |
| 반응 진행 중 | 줄어듦 | 증가 |
| 평형 도달 | = 0 | = X_eq (최대값) |

즉, X_eq는 평형에서 도달할 수 있는 최대 전화율이에요.

쉬운 비유

물이 담긴 양동이에서 오른쪽으로 퍼내고 왼쪽으로도 퍼내는 상황을 생각해보면:

- X = 0 → 아직 아무 반응 안 함 (시작점)

- X = X_eq → 양쪽 퍼내는 속도가 같아진 상태 (평형)

그래서 -r_A = 0 일 때 X는 최대(X_eq) 가 됩니다! 😊

번역

필기 내용과 강의 슬라이드를 함께 살펴보면, 교수님께서 강의에 다루신 내용을 명확하게 이해할 수 있습니다.

반응 속도론 및 평형

강의는 가역 반응 A → B (평형 상태에서는 B → A, X_eq)에 대한 설명으로 시작했습니다. 반응 속도식은 다음과 같습니다.

-r_A = kP_A - kP_B (또는 농도 형태로 kC_B)

이는 순 반응 속도가 정반응과 역반응 모두에 따라 달라진다는 것을 의미합니다. 평형 상태에서는 순 반응 속도가 0이 됩니다.

반응 속도 상수는 아레니우스 방정식 k = k* · exp(-E_o/RT)를 따르며, 이는 반응 속도가 온도에 따라 지수적으로 증가함을 의미합니다.

깁스 프리 에너지

ΔG = ΔH - TΔS (단, ΔS ≥ 0 또는 ΔS < 0)

이는 반응이 자발적인지 여부를 결정합니다. ΔG < 0이면 반응은 정방향으로 진행됩니다.

이종 촉매 반응 단계 (랭뮤어-힌셸우드, LH)

교수님께서 순서를 설명해 주셨습니다.

흡착 → 표면 반응 → 탈착

이는 랭뮤어 등온선(LH) 메커니즘 으로 , 두 반응물 모두 반응 전에 촉매 표면에 먼저 흡착되어야 합니다. 이는 촉매 반응 공학에서 가장 일반적으로 사용되는 모델입니다.

엘리 -라이덜 메커니즘 은 대안적인 메커니즘으로, 한 반응물은 흡착되고 다른 반응물은 흡착 없이 기체 상태에서 직접 반응합니다.

위치 에너지 다이어그램 (이미지 2)

이 도표는 촉매가 작용하는 이유를 보여줍니다.

- 점선 곡선 은 균일 반응(촉매가 없는 반응)을 나타내며, 매우 높은 활성화 에너지 E_hom이 필요합니다.

- 실선 은 불균일(촉매) 반응을 나타내며, 반응은 흡착 → 표면 반응 → 탈착 과정을 거칩니다.

주요 에너지 관련 용어는 다음과 같습니다.

- E_ads = 흡착 활성화 에너지

- λ_ads = 흡착 과정에서 방출되는 열 (발열 반응)

- E_cat = 촉매 표면 반응의 활성화 에너지 (E_hom보다 훨씬 낮음!)

- E_des = 탈착에 대한 활성화 에너지

- λ_des = 탈착열

- ΔH = 반응의 전체 엔탈피 변화

촉매는 에너지 장벽을 극적으로 낮추기 때문에 소모되지 않고 반응 속도를 높일 수 있습니다.

암모니아 합성 예시

N₂ + 3H₂ ⇌ NH₃

교수님이 쓰신 비율 표현식은 다음과 같습니다.

-r_AB = Nr · A · H₃

이는 암모니아 합성 반응의 단순화된 속도 법칙으로, 흡착된 질소(N)와 수소(H)의 표면 농도에 대한 의존성을 보여줍니다. 이 반응은 철계 촉매에서 일어나는 LH 메커니즘의 대표적인 산업적 사례입니다.

요약 흐름도

Gas phase reactants

↓  adsorption (E_ads)

Adsorbed reactants on surface

↓  surface reaction (E_cat << E_hom)

Adsorbed products on surface

↓  desorption (E_des)

Gas phase products

핵심은 촉매가 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 대체 반응 경로를 제공한다는 것이며 , 이는 열역학적으로는 ΔG = ΔH - TΔS로, 속도론적으로는 아레니우스 방정식으로 설명됩니다.